宜兴水务集团油漆采购

招标文件

一 、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务集团油漆采购。

2、供货地点：送达宜兴水务集团有限公司仓库。

3、质量标准：必须符合国标，与指定品牌型号一致。

4、验收：使用单位组织验收，验收包括：数量、规格、外观、质量和出厂合格证。

5、质保期：本次招标的材料提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

6、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货的邮费等一切费）均有由供货方负责；

7、交货期限：中标供应商自合同生效后一周开始供货，单次供货以甲方发货通知为准，全年供货数量≤本次招标数。中标供应商必须在接到发货通知后24小时内完成供货。

8、付款方式：本项目不设预付款,开具正式发票(入账账户必须与投标单位名称一致，否则后果由中标人负责)后按实际发生数验收合格后双月进度支付供货总额的50﹪，合同到期付清余款。

9、评标办法：本次采购项目采用最低价中标办法，价格次低者为候补中标人。中标2天内签订合同，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则取消下次投标资格。如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

二、 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |

三、招标标文件的密封和标记

1、投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴水务集团有限公司 油漆采购投标文件 （2017年5月19日14:00时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

2、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

3、开标时间：2017年5月19日下午午14:00时，投标人携带标书至公用事业局三楼会议室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

4、本次招标最高限价为29.0万元。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720

传    真：0510-80718722

日    期：2017年5月12日

投标函（格式）

项目名称：宜兴水务集团油漆采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	月	 日

| 投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 铁红环氧底漆 | 光辉Ea-11 | kg | 4000 |  |  |  |
| 2 | 铁红环氧底漆固化剂 | 光辉Ea-11 | kg | 400 |  |  |  |
| 3 | 蓝丙烯酸聚氨酯面漆 | 光辉Ad-12 | kg | 3000 |  |  |  |
| 4 | 面漆进口固化剂 | 光辉H-12 | kg | 600 |  |  |  |
| 5 | 环保稀释剂 | 光辉（不含苯及各种含氯溶剂） | kg | 1500 |  |  |  |
| 6 | 白色喷漆 | 三和（228克） | 筒 | 150 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、请报含税价。

2、送到水务集团仓库，运费及力资由供货方负责。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	月	 日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：宜兴水务集团油漆采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）                          ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）      特授权（被授权人姓名）          居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

日期：2017年 	月		日

质量和服务承诺函（格式）

项目名称：宜兴水务集团油漆采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供产品为原厂生产的产品，交货时，带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	  月	日