宜兴水务集团有限公司

钢筋采购招标书

一 投标人须知

1、项目名称：宜兴水务集团宜兴市太华水厂改扩建工程用钢筋采购

2、品牌选择范围：沙钢、永钢、中天、新兴铸管、新三洲、鸿泰

若供其他品牌视为不符合本次招标要求。

3、供货时间及数量：合同有效期为合同生效后三个月内。具体供货数量见附表5。

4、质量标准：

货物质量（技术）标准为：国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》

（1）、钢筋实际重量与理论重量的偏差应符合表1的规定

表1

| 公径直径/mm | 实际重量与理论重量的偏差/% |
| --- | --- |
| 6-12 | ≤7 |
| 14-20 | ≤5 |
| 22-50 | ≤4 |

（2）、包装、标志和质量证明书

每批钢材必须由生产厂家提供的质保书、吊牌、相符的路批号。

带肋钢筋的表面标志应符合下列规定。

带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志，还应依次轧上经注册的厂名（或商标）和公称直径毫米数字。

钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示，HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示，HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示。厂名以汉语拼音字头表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。

公称直径不大于10mm的钢筋，可不轧制标志，可采用挂牌方法。

标志应清晰明了，标志的尺寸由供方按钢筋直径大小作适当规定，与标标志相交的横肋可以取消。

排好带E（例如HRB400E、HRBF400E）的钢筋，应在牌号及质量证明书上明示。

除上述规定外，钢筋的包装、标志和质量证明书应符合GB/T2101的有关规定。

投标人保证任意批次的钢筋满足以上质量标准，确保招标人送检合格，如送检不合格，投标人物条件退换该批次钢筋。投标人任意批次产品如被政府工商或技监等执法部门检测为不合格，因此造成的一起损失由投标人承担，包括并不仅限于招标人产品价值的损失及使用产品造成的工程停工、返工、窝工的损失。

3、本次供货的钢筋必须为以下品牌范围之内：

4、运输

4.1、乙方应根据甲方提供的型号、规格、数量、厂家等详细需要供货，送货到太华水厂工地。

4.2、

5、投标资格要求：投标单位必须经工商注册的正常纳税单位，具备独立的民事和经济能力，有一定的生产保障和供货服务能力。

6、本次招标价为综合单价，送到工地现场的综合价包含运费、卸车力资、税金等。需开具投标公司的增值税普通发票，单价为含税单价。本次招标以西本新干线φ10螺纹钢HRB4007月16日报价为准，如行情涨跌，结算价在该型号原中标价基础上加上φ10螺纹钢涨跌差价。投标单位与开票单位汇款单位必须一致。

7、验收：

（1）、钢材运抵交货地点后，卖方及买方按卖方提供的发货清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。查验合格后，买方按实签收，物资所有权转移给买方。此签收不作为判定物资质量的依据。

（2）、验收依据技术规格书约定方式进行。如需复测，买方抽样复测以建设单位、买方、监理单位认可的实验室检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或检测的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受物资。

6、交货期限：中标单位中标后两天内签订合同，10天内供货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,到货验收合格后票送达对方支付80%、合同到期后支付20%。

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| （3） | 其他资格证明文件。 |  |
| 6 | 技术资料（投标产品的质量指标和技术参数） |  |
| 7 | 质量及服务承诺函 |  |

2、投标文件的密封和标记

投标文件装订成册，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴市公用市政工程有限公司 钢筋采购投标文件 （2018年7月18日15时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2018年 7月18日下午 3时，投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

5、本次招标最高限价为55万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720

传    真：0510-80718720

日    期：2018年7月  日

附表一

投标函（格式）

项目名称：宜兴市太华水厂改扩建工程用钢筋采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018 年6月	 日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：宜兴市太华水厂改扩建工程用钢筋采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018 年	7月		日

附表三

质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴市太华水厂改扩建工程用钢筋采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供核心设备为投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保产品带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018  年  月	   日

附表四

服务承诺函（格式）

项目名称：宜兴市太华水厂改扩建工程用钢筋采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）对中标合同货物服务作如下承诺：

1 负责本次设备的安装和调试，按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和要求使用。

2设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

3．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

4在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

5加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

6若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年月  日

附表五（报价明细表）

| 序号 | 钢筋 牌号 | 规格（直径，L=9m） | 数量（T） | 生产厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPB300 | 6 | 0.382 |  |  |  |  |
| 2 |  | 8 | 1.898 |  |  |  |  |
| 3 | HRB400 | 10 | 3.163 |  |  |  |  |
| 4 |  | 12 | 23.905 |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 | 33.531 |  |  |  |  |
| 6 |  | 16 | 30.911 |  |  |  |  |
| 7 |  | 18 | 10.155 |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 | 7.726 |  |  |  |  |
| 9 |  | 22 | 0.575 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上为计划数，可能会有10%的误差，以实际供货数为准！

投标总价（大写）          元

（小写）            元

投标人：（单位盖章）

2018年  月  日