招 标 文件

我公司以开招标采购方式进行藻泥输送系统货物的批量采购，请按以下要求于2019年5月6日（星期二）上午9：00前将投标文件密封送至招标公告指定地点。

一、拟采购货物

详见施工图，范围包含：

- 湿藻泥输送系统供货及安装调试：

投标人负责2套湿藻泥储存及输送系统设备（包括湿藻泥仓、液压检修门、液压滑架、综合液压站、双轴螺旋给料机、柱塞泵、泵液压站及系统内连接附件、管道部分；所有设备与其他系统的接口的反法兰及连接附件）及其系统内工艺、设备、电气(供方需提供供货设备之间连接的所有电缆)、仪表及控制、防腐等专业及其配套设施等的供货；投标人负责提供湿藻泥仓设计技术服务，现场安装的技术指导服务，不包含现场安装施工部分。

②干藻泥系统及安装调试；（包括：干藻泥仓及配套液压站；单轴螺旋出料机；汇集螺旋卸料机；相应的支架、平台楼梯的设计供货；所有设备与其他系统的接口配套法兰及连接附件）的工艺、设备、电气、仪表及控制、隔音、防腐等专业及其配套设施等的供货。投标人负责提供干藻泥仓设计服务，现场安装的技术指导服务，不包含现场安装施工部分。

包括但不限于：

A、干藻泥仓以及干藻泥仓卸料系统的设计选型和供货。

B、以上各设备组成完整的输送工艺流程所需的其它辅助设备和附件。

二、付款方式

付款方式：3：3：3：1。

合同签订后，预付30%（同时设备厂家开具等额保函）；设备进场验收合格，支付到合同价款的60%；工程竣工并验收合格，支付至合同价款90%；剩余10%作为质保金。

三、质量保证措施及期限

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准。

2、质量保修：免费质保，质保期为2年。

四、与采购货物相关的要求

1、本次招标为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、安装调试指导及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：全部设备在6月20前具备交付能力。其中按客户要求，随安装进度供货；未按合同的交货期交货，由供应商支付违约金，误期违约金：20000元/天支付误期违约金。

3、供货地点：周铁镇原周铁污水处理厂内采购人指定的堆场。

4、响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效响应）

（1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）、具有独立承担民事责任能力。

（3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）、参加本批采购响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）、法律、行政法规规定的其他条件。

5、响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

6、投标文件的组成（正本一份，副本三份）响应声明书、报价一览表、规格技术参数偏离表、货物简要说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、响应产品的彩图、检验报告，本招标文件其它条款要求提供的相关文件以及各响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，报价人可自拟）

7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效响应。

9、响应报价要求：响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的投标文件符合或高于招标文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。

12、验收方法及标准

（1）、验收依据：藻泥输送系统主要设备技术指标、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

13、出现下列情况之一者，报价文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）投标文件文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）投标文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应招标文件要求。

（4）未提供加盖公章的响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法定代表人授权书原件、产品所有的彩图及检验资料。

- 报价说明及评分标准：

投标人报价超过人民币400万元按废标处理。

1、供应商响应文件中的报价，包括全部设备、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、供应商必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关附表。

3、本招标文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行响应（如有），采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的响应，即供应商需对此基准要求作实质性响应。供应商在成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

4、供应商资格要求：供应商应为经行政管理机关注册或登记的法人、其他组织或者自然人。同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及本次采购规定的其他条件。并满足以下要求：

（1）、本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力。

（2）、具备本次招标内容的制造或供货能力。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

（4）、近五年（2013年至今）同时具有湿泥料仓（平底滑架式）、污泥柱塞泵、干泥料仓（平底滑架式）的项目业绩，投标人须提供合同或中标通知书，业主证明或完工验收材料。

（5）、投标人一旦中标，需立刻派项目经理或者技术人员驻扎在现场与招标方对接现场施工协调细节，同时提供相应设备性能参数及图纸资料给设计院确认工艺及预埋等细节；

5、原件提供要求：招标文件要求供应商提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性证明材料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性证明材料”的相应要求予以提供；

②除“资格性证明材料”要求以外，如招标文件其他条款要求供应商提供相关原件的，供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件与响应文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明供应商名称。）

供应商在提交响应文件截止时间之后提交以上原件的，招标小组将不予以认可。

6、成交标准：本次采购项目采用比照最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“十、评定成交标准”部分）

7、建设地点：宜兴市周铁镇。

8、建设期限：

9、交付验收时间：

10、保密要求：采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

11、不得修改：各供应商下载招标文件后，在制作响应文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，响应文件无效，财政监管部门将视情节处一定期限的限制市场准入。

12、响应文件制作：响应文件由价格部分、商务部分和技术部分三部分组成。价格部分、商务部分和技术部分三个部分合并装订成一本，所有响应文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“七、响应文件制作”。）

13、付款步骤：

14、提交响应文件截止及评审时间：

联 系 人：丁先生电话/传真：13363606923

地址：

北京建工土木工程有限公司

2019年4月30日

评标附件：

- 评分项目（总分100分）

- 评审内容：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （共30分） | 5 | 制造商取得相关专利授权1个得1分，最多得5分； |  |  |
|  | 2 | 投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上，总共3分，贰级及以上得2分，三级得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 3 | 投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证，总共3分，每项得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 3 | 施工技术方案及工期进度计划（包括设备供应计划）及保证措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 3 | 工程质量保证计划及文明施工措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 3 | 调试方案及稳定运行方案合理性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 3 | 售后服务方案及时、周到、质保期的长短、服务及时性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 5 | 投标人自2015年1月1日以来的输送项目业绩（包括滑架式料仓、柱塞泵、螺旋输送机等），单个项目总输送量在15m3/h及以上的输送装置供货业绩20个以上得5分；10-20个得3分；5-10个得1分。本项得分以合同复印件为准（原件备查）。未能提供合同的业绩不能作为加分依据。 |  |  |
|  | 3 | 近10年所投产品制造商获得省级或以上工商管理局颁发的“重合同守信用企业，得3分；市级得1分，否则不得分。 |  |  |
| 投标报价 （共70分 | 70 | 在通过初步评审合格且不超过招标人最高限价的投标总报价中去掉六分之一（有效的投标报价不足六家则不去掉，不能整除的按小数前整数取整）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值的95%即为评标基准价。以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标总报价等于评标基准价的，得分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。中间值按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |  |  |

- 备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

| 商务技术部分 | 分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 分 |
| 综合得分 | 分 |

藻泥输送系统主要设备技术指标

- 湿藻泥输送系统设备技术指标

1、技术要求

1.1 湿藻泥储存及输送系统整体要求

（1）本项目湿藻泥储存和输送系统主要设备有：液压开启门、液压滑架、钢结构储存仓、双缸锥阀式柱塞泵、泵液压站、检修闸板阀、螺旋正压给料机、综合液压站、管道系统、自动化控制系统。

流动性良好的具备泵送条件的湿蓝藻污泥经过卸泥车进入100方污泥料仓，然后在滑架驱动作用下通过检修阀门进入预压螺旋输送机，预压螺旋输送机通过正压给料把污泥送入浓浆泵，然后通过浓浆泵的高压推送，经过管道系统，进入干化设备。

本系统控制部分使用程序控制，输送量可调，实时数据可通过数据线路传入中央控制系统。润滑系统采用整套系统控制调节，润滑油的供给量可根据实际情况进行调整，系统运行安全稳定。

（2）湿藻泥仓设置液压仓门，藻泥车进料时打开，不进料时关门，防止藻泥臭气外逸。

（3）湿藻泥仓底部配有液压滑架；由于蓝藻污泥含有部分纤维，为防止物料揉搓成团，加装双轴螺旋给料机，仓底采用带预压功能的喂料螺旋以及柱塞系统（含液压动力包），将藻泥泵入干燥机内。

（4）液压检修闸板阀安装在湿藻泥接收仓出口和泵送系统进料口之间，正常情况下检修闸板阀打开，在需要检修藻泥泵时将其关闭，以免湿藻泥接收料仓内藻泥流出污染藻泥卸料间环境。

（5）螺旋输送机安装在接料仓出口闸门和藻泥泵之间，其主要功能是以一定的压力将藻泥输送到藻泥泵料斗内，其输送量可调，以便与干化机的负荷相匹配。

（6）藻泥泵采用高压双缸柱塞型式，所供柱塞泵的输送量根据用户的负荷变化连续可调。其参数与DCS系统通过通讯接口对接。

（7）系统中各设备运行能协调匹配，可靠稳定工作，系统能适应24小时连续运行。

（8）柱塞泵可进行手动、自动操作。

（9）管路根据买方提供的路径，并结合现场实际情况进行布置设计。

（10）设备制造选型本着安全、稳定、故障率低、维护成本低、维护费用少和使用寿命长,互换性高、检修方便、技术先进。

1.1.1 地下湿藻泥仓技术要求

污泥料仓设置液压开启门，卸泥时仓门打开，卸泥工作完成时，开启门处于关闭状态，仓顶设置检修人孔，利于设备检修，同时设置料位计，用于测量仓内污泥料位高度。为了防止仓内臭气外露，仓顶设置排臭孔。另外，仓底设置滑架系统，滑架采用液压驱动进行往复运动，底部的液压滑架专为粘稠膏体状物料而设计，可起到破拱给料，防止物料架桥的作用，使物料顺利进入到滑架储料仓下方的螺旋给料机中。

（1）储料仓由仓底、仓壁、液压滑架、钢结构等部分组成。料仓底部的楔形液压滑架专为粘稠膏体状物料设计，可起到破拱给料的作用。料仓内壁光滑，料仓外壁设有加强筋结构，能有效防止物料涨仓。储料仓有效容积大，满足各种粘稠膏体状物料的贮存需求。

地下接料仓单台有效容积不小于100m³，共2台；尺寸： 6m×6m×3.5m （暂定），与污泥接触部分采用复合钢板，其余采用碳钢材质；仓体密闭严实，防止仓内臭气外溢。

仓体材质如下：顶板厚度6mm（外侧碳钢钢板4mm+内侧304不锈钢板2mm）,侧板厚度10mm（外侧碳钢钢板8mm+内侧304不锈钢板2mm），型钢（碳钢）加固，底板厚度16mm（外侧碳钢钢板14mm+内侧304不锈钢板2mm）；

（2）仓底部设有液压滑架，共4套，滑架材质为Q345，液压滑架下部加装轨道。

（3）仓底下方，螺旋给料机入料口上方设置专门检修用闸板阀。螺旋给料机入料口上方设置专门检修用闸板阀。设置检修阀门，采用液压驱动，平时处于常开状态，只有当预压螺旋输送机和浓浆泵检修时，为了防止物料外泄而污染环境使之处于关闭状态

每座料仓底部设有矩形出料口，并配有液压闸板阀。检修闸板阀的过流能力不低于于10m3/h，耐压等级不低于1.0MPa。

（4）配置综合液压站，控制开启门、滑架系统和检修阀门。料仓配套液压站：2台，单台功率11KW，液压站冷却方式采用风冷结构；液压装置噪声不大于80dB(A)。液压站吸油口有滤芯，要求吸油口过滤精度不低于80um。油箱内部磷化处理，液压油管软管经高压空气清理杂物。液压油箱材质Q235，液压油夏季46#耐磨液压油，冬季68#耐磨液压油。

（5）地下湿藻泥仓进料口配套液压仓盖，进料口同时设置藻泥格栅，格栅孔的规格满足现场卸车需要，但不宜大于200×100mm；为了防止藻泥卸车时外溅，在两侧设有防溅挡板。

（6）每台仓内设有1只料位计，以显示、监控藻泥的堆积高度，高、低料位时报警。

（7）料仓顶部需设置扶手栏杆（高度1200 mm，扶手直径不小于Φ40mm，栏杆管壁≥2mm）、踢脚板（高度100 mm）；料仓配备钢结构架，含检修平台、爬梯、走道和栏杆等附件。

（9）破拱滑架装置含滑块、油缸、滑架本体、密封，滑架材质为锰钢。滑架破拱装置安装在膏体状物料料仓底部，为矩形结构，通过液压驱动进行往复运动，滑架的运动既可以打破膏体状物料形成的架桥，将膏体状物料铲起并推动至低于料仓底部的凹槽内，通过螺旋的推动将膏体状物料输送出料仓。

液压滑架应确保脱水藻泥在任何下落或卸料过程中不产生“架桥”的现象，滑架基本结构为楔形结构，滑架下部加装轨道，使阻力最小和有效推动物料流动。

滑架液压装置应适于在所给定的条件下工作，不允许有任何泄漏，密封处的密封件应保证运行良好。滑架与油缸处采用特殊的浮动密封和刮泥环，确保防止任何物料的外漏。

（10）油缸和滑架采用连杆连接，连杆处采用的密封技术需保证破拱滑架不漏泥，各密封之间配有自动润滑系统，液压滑架活塞杆的材料选择除满足强度和刚度要求外，还应耐磨损耐腐蚀，在最大工作负荷条件下，活塞杆的抗拉、抗弯强度的安全系数不小于5。

（11）藻泥仓由投标方设计，按照基本要求设计时应充分考虑仓体的防腐与耐磨。藻泥仓本体钢壳体的使用寿命为30年。

（12）藻泥仓的结构设计，包括支架和平台等的结构设计，应细致认真，尤其在安全合理性方面，应充分考虑本工程实际情况，使其具有足够的强度、刚度和稳定性。整个钢结构架的局部沉降或总沉降，或其他任何构件的位移、变形均不得超过规范所允许的限度，并应对所有连接处的涨缩采取安全的措施。钢结构架应具有固定的支座，并需采用预埋件焊接紧固于混凝土基础上的型式。

◆ 单台地下湿藻泥接料仓性能设计参数如下（空白处投标方填写，投标方按系统细化）：

| 序号 | 名 称 | 设计数据 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿藻泥仓（容积100m³）参考图见附件，由投标方负责设计，并负责制作安装。 |  |  |
| 1.1 | 藻泥仓容积 | 100m³ |  |
| 1.2 | 料位计品牌 | E+H或同等档次品牌 |  |
|  | 料位计数量 | 1套 |  |
| 2 | 液压滑架 |  |  |
| 2.1 | 滑架运动形式 | 水平直线往复运动 |  |
| 2.2 | 滑架材质 | 不低于Q345（16Mn） |  |
| 2.3 | 驱动方式 | 液压驱动 |  |
| 2.4 | 滑架行程 | 适配 |  |
| 2.5 | 厚度 | 不低于6mm |  |
| 2.6 | 数量 | 2套 |  |
| 3 | 液压检修阀门 |  |  |
| 3.1 | 驱动方式 | 液压驱动 |  |
| 3.2 | 开口尺寸 | 适配 |  |
| 3.3 | 过 流 量 | 不低于10m3/h |  |
| 3.4 | 阀板材质 | 不低于304不锈钢 |  |
| 3.5 | 数量 | 2套 |  |
| 4 | 综合液压站（控制仓盖、滑架、检修阀门） |  |  |
| 4.1 | 液压站电机功率 | 11KW |  |
| 4.2 | 油泵 | 适配 |  |
| 4.3 | 电磁阀 | 德国力士乐 |  |
| 4.4 | 溢流阀 | 德国力士乐 |  |
| 4.5 | 液压油管材质 | 不低于不锈钢304 |  |
| 4.6 | 电压等级 | 380VAC |  |
| 4.7 | 电机防护等级 | IP54 |  |
| 4.8 | 电机绝缘等级 | F |  |
| 4.9 | 控制方式 | 自动、手动 |  |
| 4.10 | 数量 | 1套 |  |

1.1.2 双轴螺旋输送机技术要求

正压给料机采用螺旋结构，采用变频调节，可自动调整输送量，输送量要求与柱塞泵的输送量相匹配，以挤压的方式向柱塞泵输送。

（1）双轴螺旋输送机安装在地下接料仓下面，数量总计2套，最大实际给料能力不低于15m³/h。

（2）双轴螺旋机构；变频调速，实时调节藻泥量。

（3）对藻泥进入柱塞泵有一定的预压作用，专为输送粘稠膏体状物料而精确设计的螺旋结构，应有自清洁功能，可防止粘稠膏体状物料在螺旋之间粘黏。对藻泥形状做充分的搅拌作用。

（4）螺旋轴两端配有自动润滑系统。

（5）在正面及侧面均设置检修口，维修便捷。

（6）主动端和从动端分别为分体结构，与螺旋轴为分体结构，易于更换。

◆ 单台双轴螺旋输送机性能设计参数如下（空白处投标方填写，投标人细化）

| 序号 | 名 称 | 设计数据 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双轴传动形式 | 同步齿轮传动 |  |
| 2 | 理论最大输送量 | 15m³/h |  |
| 3 | 电机功率 | 7.5KW |  |
| 4 | 电压等级 | 380VAC |  |
| 5 | 电机防护等级 | IP54 |  |
| 6 | 电机绝缘等级 | F |  |
| 7 | 壳体材质 | 不低于304不锈钢 |  |
| 8 | 叶片材质 | 不低于304不锈钢 |  |

1.1.3 柱塞泵及其液压站技术要求

浓浆泵采用双缸锥阀结构，无外泄，不污染环境，由液压动力包提供动力，采用水冷冷却，系统稳定性良好。螺旋给料机可将污泥以正压的形式挤实压入双缸锥阀式柱塞泵料斗室内。双缸锥阀式柱塞泵为锥阀结构，能在力士乐斜盘变量液压油泵的作用下，经液压联杆推动料缸活塞，将物料推入管道中，管道中的污泥以0.1m／s～0.3 m／s的速度前进，污泥经管道进入干化设备进行干化处理。

液压动力部分应主要包含主泵泵送回路和锥阀运动回路，各自独立，分别采用不同的液压泵供油，互不干扰。主泵送部分采用开式液压系统，由电液比例阀换向和自动调节输出量。另外，蓄能器外补油方式能及时地为主泵补油，有效防止主泵因吸空而损坏，锥阀油缸液压回路为开式液压系统，采用电液换向阀，换向速度快、操作灵敏、调节方便。

（1）数量总计2套，其中每套柱塞泵最大实际输送量不低于15m³/h，输送水平距离约15m，提升高度约15m。

（2）配套动力包电动机功率：22KW。

（3）液压装置噪声不大于80dB(A)。

（4）柱塞泵应采用双液压缸同步联动，单向阀补油形式。该设备应满足结构简单可靠、设备磨损小、故障率低、易损件少、系统无回流等特点。容积效率高，可以泵送固体颗粒较大的物料；锥阀寿命长，对杂物容忍度强，密封效果好，保证有比较高的出口压力，满足超长距离、超高高度的输送要求。

（5）外形经过工业设计，美观大方，各零部件标准化程度高、易于检修和更换。泵体包含：两个泵送缸体，水箱，料斗，活塞，切换阀，两个液压缸，底座。

（6）泵送量可调，调节范围为额定输送量的20~100%；

（7）柱塞泵的泵送腔内易损件易于维护，便于拆卸。料斗两侧设有维修孔，能快速更换、维修易损件。

（8）料缸内镀铬，厚度达0.25~0.3毫米，油缸密封采用进口密封，活塞采用特殊的耐磨橡胶。

（9）泵体承压动静配合、结合部位需采用高强度合金钢或其他材质密封，且须保证稳定运行，磨损量符合使用要求。

（10）液压站吸油口和回油口都有滤芯，要求吸油口和回油口过滤精度不低于80um。

- 油箱内部磷化处理，液压油管软管经高压空气清理杂物。

（12）设置控制箱，可在工作、急停、检修模式切换，料缸、活塞头可以简单快速拆卸和更换。

（13）采用自动润滑系统，实现程序控制加油时间和加油量。

（14）采用水冷式冷却系统。

◆单台柱塞泵性能参数如下（空白处投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 设计数据 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱塞泵（15m³/h） |  |  |
| 1.1 | 驱动方式 | 液压驱动 |  |
| 1.2 | 输 送 量 | 15m³/h |  |
| 1.3 | 输送距离 | 水平15m，爬高15m |  |
| 1.4 | 形式 | 双缸锥阀柱塞结构 |  |
| 1.5 | 锥阀空间结构形式 | 平行结构，无冲刷活塞杆 |  |
| 1.6 | 活塞冲程 | 1000mm |  |
| 1.7 | 输送缸直径 | 200mm |  |
| 1.8 | 相应冲程时间 | 7-8s |  |
| 1.9 | 油缸冷却形式 | 循环水冷却换热降温 |  |
| 2 | 泵液压站 |  |  |
| 2.1 | 液压站电机功率 | 22KW |  |
| 2.2 | 油泵品牌 | 德国力士乐 |  |
| 2.3 | 电磁阀品牌 | 德国力士乐 |  |
| 2.4 | 溢流阀 | 德国力士乐 |  |
| 2.5 | 液压油管材质 | 不低于不锈钢304 |  |
| 2.6 | 液压油冷却形式 | 循环水冷却换热降温 |  |
| 2.7 | 电压等级 | 380VAC |  |
| 2.8 | 电机防护等级 | IP54 |  |
| 2.9 | 电机绝缘等级 | F |  |
| 2.10 | 控制方式 | 自动、手动 |  |

1.1.4 管道部分技术要求

高压耐磨直管,管道内壁喷涂含陶瓷鳞片的耐磨涂料，具有耐磨损、耐腐蚀、耐冲击，使用寿命长等特点。

管道系统采用法兰连接，密封性良好，检修方便，利用减震管夹进行管道固定，能有效消除物料输送中产生的震动现象。

（1）数量总计2套，主要包含直管道、弯头以及固定管夹。其中每套输送水平距离约15m，提升高度约15m。

（2）管道管家应具有良好减震性能，消除因物料输送产生的振动效应，保证系统运行稳定。

（3）管道系统采用法兰连接，法兰连接处密封良好，无泄露现象，便于维修和更换。

（4）管道材质不低于20#无缝钢管，其厚度不低于8mm。

（5）管道内壁喷涂含陶瓷鳞片的耐磨涂料，具有耐磨损、耐腐蚀、耐冲击,使用寿命长等特点。

（6）采用子母嵌套法兰，此结构应具备良好密封效果，并能够吸收管道的轴向振动，防止由于管路压力波动及振动而造成法兰连接面泄漏。

（7）法兰应能吸收一部分管路因季节性热胀冷缩而造成的形变，防止由于管路形变而造成法兰连接面泄漏。

（8）高压吸震管卡采用具有阻尼吸振的多层立体布置结构,能够吸收管道的振动。

1.2 电气、热控系统技术要求

（1）在满足安全可靠运行要求的原则下，主要电控元器件选用ABB、西门子、施耐德或同档次品牌，变频器采用ABB、丹佛斯或同档次品牌。

（2）系统能实现现场、远程的控制方式。

（3）系统所配置电机的电压为380 V，50HZ，防护等级不低于IP54。

（4）卖方所供设备配套的PLC系统配操作触摸屏并预留DCS通信接口，要求能通过MODBUS RTU协议、RS485接口或者PROFIBUS–DP（确认DCS厂家后联络确定）与DCS（DCS作为上位机）进行通信，使PLC系统采集的所有数据能通过通信方式在DCS的操作站上显示。提供PLC自控点表和工艺控制要求，配合DCS厂家对仓泵系统的组态工作。

（5）卖方完成所供系统PLC系统的编程和调试工作，并预留接入上位系统的通讯接口（具体通讯方式与厂区DCS系统厂家联络会讨论决定），同时卖方现场配合买方完成厂区DCS控制系统中有关藻泥接收、储存及输送单元的组态等工作。

（6）卖方所供控制柜上设置操作界面触摸屏（文本显示器）。

1.2.1 配供的辅助设备要求

（1）电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致，电动机采用380V。

（2）电动机性能应满足GB 755的要求。

（3）电动机的额定功率应不小于系统设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率，同时应考虑系统设备停机后，再次启动时藻泥仓、柱塞泵、双轴给料机等设备内充满藻泥的工况。

（4）电动机的噪音在离机壳一米处噪声值不得大于85dB（A）。

（5）电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。

（6）在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

（7）电动机启动电流倍数不大于6.5倍额定电流。

（8）电动机应有固定接地导线的合适位置，若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于(12mm。

（9）电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

（10）随机配套控制箱应满足GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2-85《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准。

（11）随机配套控制箱内所配电气控制元件（其中：控制开关、按钮、继电器采用进口品牌）应选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。

（12）为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

（13）控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于15年。

（14）控制箱/柜采用一体化结构，控制箱/柜内的所有继电器选用ABB、西门子、施耐德或同档次产品。

（15）变频器选用ABB公司ACS880系列、丹佛斯公司FC302系列、西门子公司S120重载系列，不降容使用（投标人以最高价计入总价，最终分包商及设备选型由招标人确定）。

变频器的环境温度在不降容的前提下能承受50摄氏度。显示界面为中文语言。

变频器全部为恒转矩的，过载能力至少160%一分钟及以上。电源频率50/60HZ。自带内置EMC滤波器、双直流电抗器，同时要求有至少两通道的4-20mA模拟量接口。

因现场环境因素，变频器要求防护等级在IP20及以上。控制电路板必须有3C3防护涂层。

（16）电动机应为，ABB、SEW、TECO空冷式电机,防护等级为IP55（投标人以最高价计入总价，最终分包商及设备选型由招标人确定）。

（17）因本设备使用有季节性特点，闲置期约半年，投标人应考虑在设备中增加清洗维护设施，以便于设备停机闲置后易于清洗整个传送系统。

1.2.2 对仪表和控制的基本要求

（1）投标人应采用符合最新标准或相应国际标准的设备元件或组件，不得提供国家已经淘汰或将要淘汰的产品。

（2）投标人对配供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等详细说明其规格、型号、安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置提供安装使用说明书。

（3）指示仪表的精度至少为1.5级，盘面直径不小于150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，不采用水银温度计；安装在振动场合的就地指示表为防振型。

1.3油漆

为了防止腐蚀，对不保温和介质温度低于120℃保温的设备、管道及其附件、平台扶梯应进行油漆。

油漆体系为环氧富锌底漆、环氧类中间漆及聚胺脂面漆，面漆颜色由招标人提供色标卡，设备的面漆颜色的选用应征得招标人书面确认。

- 1.4备品备件

供方应提供性能好、装拆、更换方便的备品备件，供应原则如下：随机提供每套系统一套备品备件，并列出清单。另外按设备运行三年考虑备品备件的数量，供方以表格方式提供备品备件清单，参考表格如下：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 预计寿命 （年） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 1.5专用工具

供方应以表格方式提供安装、检修维护、运行调整用的泵专用工具参考表格如下：

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 用 途 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装工具 |  |  |  |  |
| 2 | 检修工具 |  |  |  |  |
| 3 | 调整工具 |  |  |  |  |

- 1.6包装、运输和储存

- 1.6.1包装

- 设备出厂时， 零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，分类装箱，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

- 包装箱内附带下列文件（不限于）：

- 装箱单。

- 产品使用说明书。

- 产品检验合格证书。

- 安装指示图。

- 1.6.2运输

  - 经由铁路运输的部件,其运输尺寸和重量不超国家标准所允许的限界规定。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后供需双方进一步协商确定。

  - 长大部件的运输有限止变形、擦伤及碰撞等的措施。

- 1.6.3储存

- 供方根据包装箱内物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。

供方所供备品备件及专用工具亦有安全储存方法的说明。

- 1.7监造、检验和性能验收试验

- 1.7.1概述

- 1.7.1.1本技术规范书用于合同执行期间对供方所提供的设备（包括分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保供方所提供的设备符合第1章节规定的要求。

- 1.7.1.2供方应在本合同生效后1个月内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第1章节的规定。

- 1.7.2工厂检验

- 1.7.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 1.7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

- 1.7.2.3供方检验的结果要满足第1章节的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足要求，同时向需方提交不一致性报告。供方发生重大质量问题时应将情况及时通知需方。

- 1.7.2.4工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

- 1.7.2.5工厂检验的内容：（必须包括但不限于）

整机性能试验；

工厂试验的项目清单

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- 1.7.3设备监造

- 1.7.3.1监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

- 1.7.3.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。供方复印3份，交监造代表1份。

- 1.7.3.3监造内容

由供方提出，需方确认。

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

- 1.7.3.4对供方配合监造的要求

- 1.7.3.4.1提前10天将设备监造项目及检验时间通知需方，监造项目和方式由供需双方协商确定；

- 1.7.3.4.2需方代表有权通过供方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录)，如需方认为有必要复印，供方应提供方便。

- 1.7.3.4.3性能验收试验的内容参照相关验收规范保证值要求。

- 1.7.3.4.4性能验收试验的标准和方法

- ⑴按国家有关标准执行。

- ⑵性能验收试验所需就地仪表等的装设应由供方提供，参加方配合。供方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

- 1.7.3.4.5性能验收试验的费用

- ⑴性能验收和供方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由需方承担；在供方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

- 1.7.3.4.6试验结果

- ⑴如果性能不满足，经供方调整和消缺，再重作试验。

- ⑵调整和消缺内容：双方各负其责

- ⑶性能试验中发现的性能缺陷列入记录，由供方负责修复，由于设计、材料、制造缺陷则由供方负责全部费用。

- ⑷如果试验后半年内仍不能达到性能保证值，若属供方原因则按商务条款执行。

- 1.7.3.4.6设备的试验及要求

- 1.7.3.4.6.1材料试验

- ⑴设备的每个重要零件都应根据标准进行必要的材料试验，供方应在投标书中将非破坏性材料试验计划及试验资料提交需方。

- ⑵对设备或材料有影响的一切制造、生产试验及检查探伤操作，都要接受供方或需方检验员的监督。

- 1.7.3.4.6.2供方应将下列文件提供给需方：

- (1)	说明所有用于制造设备的材料，符合本技术条件的要求，以及说明已经接受变更的材料，并具有所用材料的合格证书。

- (2)	注明变更和它们已被接受的文件。

- (3)	材料合格证以及其他所有国家相关规范及强制性标准要求的证明材料。

- 1.7.3.4.7工厂试验

- ⑴供方应在投标书中将工厂试验计划及试验资料提交需方，并提供整体试验项目清单。

- 1.7.3.4.8现场试验

- ⑴供方对设备各部件设备的检查、验收均按国家标准执行。

- ⑵供方在完成设备安装就位后，进行必要的性能试验，试验应按验收标准中有关条款进行。

- ⑶进行这些试验的时候，供方应派人到现场，指导解决试验暴露的缺陷，直到合格为止。

- 1.8资料交换内容及日期

1.8.1总则

1.8.1.1投标商提供的图纸及文件必须清晰、正确。

1.8.1.2投标商对图纸及文件的错误或遗漏负责，不管这些图纸及文件买方是否审阅过。

1.8.1.3投标商所提供的设计文件，即为需方施工图设计的正式资料，应加盖供方的正式图章。其深度要满足需方施工图设计的需要，要求内容全面，尺寸正确、图面清晰、数字准确，采用CAD（AUTOCAD 版）绘制。

1.8.1.5中标商在签定技术协议时，需提供资料有关的CAD软盘。

1.8.1.在供货时随机提供相应资料:

⑴产品合格证。

⑵图纸(含总装图及主要易损零部件图)及说明书(12套)。

⑶设备部件检验报告。

⑷卖方提供给设计院的技术资料为 2 套，同时提供电子版文件（AUTOCAD格式） 1  套。

卖方随设备提供的资料不少于 12套。

⑸最终技术资料注明卖方、买方的订货合同号并有明显最终版标记。

⑹卖方提供适用于本工程实际情况的专用技术资料，所有资料上加盖“宜兴市太湖蓝藻藻泥干化处理项目”和“正式资料”字样。

⑺卖方提供的技术资料深度满足买方进行施工图阶段设计的要求。提供的资料准确，并不随意修改。买方有权提出补充要求，卖方及时无偿提供所需的补充技术资料。

⑻卖方提供的技术资料至少包括本技术协议中要求的内容。如买方在工程设计中需要本技术协议以外的资料，卖方及时无偿提供所需的补充技术资料。

⑼买方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。

- 工作配合和资料交换所用的语言为中文。

1.8.2投标商提供的图纸及文件如下：

投标商随投标书的技术文件（包括图纸、技术参数等），除了在本技术规范书前面几章已经提出的外，还包括以下部分：

主要输送设备及配套设备外形尺寸安装图；

与配套设备的组装图；

支架及步道布置图；

安装基础荷载资料；

控制原理图及接线图；

P&ID图及供货清单等；

控制系统电源要求；

配电及控制部分

根据技术要求设计的各个设备的控制原理图和接线图、P&ID图及I/O清单、控制箱(台)外形图、电源要求。接地、电缆敷设图。

1.8.3在签定技术协议后，投标商在商定的时间内应提供可供施工图设计的技术文件（包括图纸、技术参数等）如下：

1.8.4本章中未曾提及和明确的资料，可在设计联络会时再商定提供。

- 1.9技术服务和联络

- 1.9.1供方现场技术服务

- 1.9.1.1供方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供方要派合格的现场服务人员并按现场服务计划表（见下表）派遣现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，供方要追加人月数，但需方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（由供方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 1.9.1.2供方现场服务人员应具有下列资格：

- ⑴遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

- ⑵有较强的责任感和事业心，按时到位;

- ⑶了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- ⑷身体健康，适应现场工作的条件。

- ⑸需方认为不合格的供方现场服务人员，供方须及时更换。

- 1.9.1.3供方现场服务人员的职责

- ⑴供方现场服务人员的任务主要包括设备原材料催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导设备制作、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- ⑵在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，供方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题，供方负全部责任。

- ⑶供方提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- ⑷供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- ⑸供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- ⑹供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与需方协商。

- 1.9.2需方的义务

- 1.9.2.1培训

- ⑴为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- ⑵培训计划和内容见下表（由供方填写）：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- ⑶培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- ⑷供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 1.9.3设计联络会

| 序号 | 次数 | 内容 | 人日数 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.10分包与外购（包括进口件）

供方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.11大件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m)长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 到货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

供方须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>）、运输距离做出详细说明。

- 1.12差异表

供方要将投标文件和技术规范书的差异之处汇集成表。技术和商务部分要单独列表。

| 序号 | 技术规范书 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

二、干藻泥输送系统设备技术指标：

1、技术要求

⑴卖方提供的设备的输送量和距离须满足项目系统设计参数要求。

⑵卖方提供成套设备，并需配套正常运行所需的所有电机及其他附件。

⑶卖方提供的设备功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。所有设备均正确设计及制造，在能完全满足要求设备长年不停机、连续安全稳定运行的前提下，而不应有过度的压力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题并保证设计出力。

⑷设备零部件均采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰或即将淘汰产品。对重要部件需取得买方认可或由买方指定，卖方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

⑸所使用的零件或组件有良好的互换性。

- 1.1、干藻泥仓以及附属设备

（1）干藻泥仓为矩形平底滑架仓结构，单台有效容积不小于100m³，共1台；仓体密闭严实，防止仓内臭气外溢。干仓仓体材质为复合钢板结构，其余为碳钢结构。

仓体材质如下：顶板厚度6mm（外侧碳钢钢板4mm+内侧304不锈钢板2mm）,侧板厚度10mm（外侧碳钢钢板8mm+内侧304不锈钢板2mm），型钢（碳钢）加固，底板厚度16mm（外侧碳钢钢板14mm+内侧304不锈钢板2mm）；

（2）仓底部设有液压滑架，液压滑架下部加装轨道。为提高料仓容积效率，仓体设置布料滑架系统。

（3）料仓底部设有3个全断面矩形出料口。

（4）配套液压站：1台，单台功率18.5 kW，用于控制卸料滑架和布料滑架。液压站冷却方式采用风冷；液压装置噪声不大于85dB(A)。油箱内部磷化处理，液压油管软管经高压空气清理杂物。液压油箱材质：Q235，液压油夏季46#耐磨液压油，冬季68#耐磨液压油。

（5）每台仓内设有雷达料位计，以显示、监控藻泥的堆积高度，高、低料位时报警。

（6）料仓顶部需设置扶手栏杆（高度1200 mm，扶手直径不小于Φ40mm，栏杆管壁≥2mm）、踢脚板（高度100 mm）；

（7）液压滑架应确保藻泥在任何下落或卸料过程中不产生“架桥”的现象，滑架下部加装轨道，使阻力最小和有效推动物料流动。液压滑架由锰钢制成，液压装置应适于在所给定的条件下工作，不允许有任何泄漏，密封处的密封件使用效果良好。

（8）油缸和滑架采用连杆连接，连杆处采用的密封技术需保证破拱滑架不漏泥，各密封之间配有自动润滑系统，液压滑架活塞杆的材料选择除满足强度和刚度要求外，还应耐磨损耐腐蚀，在最大工作负荷条件下，活塞杆的抗拉、抗弯强度的安全系数不小于5。

（9）单轴螺旋出料机安装在干仓底部，连接于仓体全断面结构矩形出料口，其主要功能将藻泥完成卸料工作，其输送量可调。单轴螺旋出料机壳体材质为碳钢结构，叶片材质为不锈钢结构。

（10）设置汇集螺旋出料机，采用单轴螺旋结构，壳体材质为碳钢结构，叶片材质为不锈钢结构。具备正反转功能，设置2个出料口。一个连接打包机，另一个连接外运汽车。

（11）干藻泥仓由卖方设计制作，按照基本要求设计时应充分考虑仓体的防腐与耐磨。藻泥仓本体钢壳体的使用寿命为30年。

（12）干藻泥仓的结构设计制作，包括钢结构支架和平台爬梯、走道、栏杆等的结构设计应细致认真，尤其在安全合理性方面，应充分考虑本工程实际情况，使其具有足够的强度、刚度和稳定性。整个钢结构架的局部沉降或总沉降，或其他任何构件的位移、变形均不得超过规范所允许的限度，并应对所有连接处的涨缩采取安全的措施。钢结构架应具有固定的支座，并需采用预埋件焊接紧固于混凝土基础上的型式。

1.5.干藻泥输送设备技术要求

注：干藻泥含水率：10%左右；

- 轴螺旋出料机最大输送量：20m³/h，功率：11KW

⑵干藻泥储存仓寿命：＞30年，单轴螺旋出料机寿命：＞15年，液压站寿命：＞15年。

⑷噪声水平(距风机外壳一米处)：＜80 dB(A)

- 各设备油漆颜色由招标方提供色标卡，并书面确认。

设备技术参数（厂家完善）

| 序号 | 名 称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |
| 2 | 数量（台套） |  |  |
| 3 | 出力（t/h） |  |  |
| 4 | 输送距离（米） |  |  |
| 5 | 驱动电机防护等级/绝缘等级 |  |  |
| 6 | 输送介质 |  |  |

- 1.6、备品备件

供方应提供性能好、装拆、更换方便的备品备件，供应原则如下：随机提供每套系统一套备品备件，并列出清单。另外按设备运行三年考虑备品备件的数量，供方以表格方式提供备品备件清单，参考表格如下：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 预计寿命 （年） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 1.7、专用工具

供方应以表格方式提供安装、检修维护、运行调整用的泵专用工具参考表格如下：

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 用 途 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装工具 |  |  |  |  |
| 2 | 检修工具 |  |  |  |  |
| 3 | 调整工具 |  |  |  |  |

- 1.8包装、运输和储存

- 1.8.1包装

⑴设备出厂时， 零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，分类装箱，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

⑵包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

⑶包装箱内附带下列文件（不限于）：

⑷装箱单。

⑸产品使用说明书。

⑹产品检验合格证书。

⑺安装指示图。

- 1.8.2运输

⑴经由铁路运输的部件,其运输尺寸和重量不超国家标准所允许的限界规定。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后供需双方进一步协商确定。

⑵长大部件的运输有限止变形、擦伤及碰撞等的措施。

- 1.8.3储存

⑴供方根据包装箱内物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。

供方所供备品备件及专用工具亦有安全储存方法的说明。

- 1.9监造、检验和性能验收试验

- 1.9.1概述

- ⑴本技术规范书用于合同执行期间对供方所提供的设备（包括分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保供方所提供的设备符合第1章节规定的要求。

- ⑵供方应在本合同生效后1个月内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第1章节的规定。

- 1.9.2工厂检验

- ⑴工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- ⑵检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

- ⑶供方检验的结果要满足第1章节的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足要求，同时向需方提交不一致性报告。供方发生重大质量问题时应将情况及时通知需方。

- ⑷工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

- ⑸工厂检验的内容：（必须包括但不限于）

整机性能试验；

工厂试验的项目清单

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- 1.9.3设备监造

- 1.9.3.1监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

- 1.9.3.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。供方复印3份，交监造代表1份。

- 1.9.3.3监造内容

由供方提出，需方确认。

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

- 1.9.3.4对供方配合监造的要求

- 1.9.3.4.1提前10天将设备监造项目及检验时间通知需方，监造项目和方式由供需双方协商确定；

- 1.9.3.4.2需方代表有权通过供方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录)，如需方认为有必要复印，供方应提供方便。

- 1.9.3.4.3性能验收试验的内容参照相关验收规范保证值要求。

- 1.9.3.4.4性能验收试验的标准和方法

- ⑴按国家有关标准执行。

- ⑵性能验收试验所需就地仪表等的装设应由供方提供，参加方配合。供方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

- 1.9.3.4.5性能验收试验的费用

- ⑴性能验收和供方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由需方承担；在供方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

- 1.9.3.4.6试验结果

- ⑴如果性能不满足，经供方调整和消缺，再重作试验。

- ⑵调整和消缺内容：双方各负其责

- ⑶性能试验中发现的性能缺陷列入记录，由供方负责修复，由于设计、材料、制造缺陷则由供方负责全部费用。

- ⑷如果试验后半年内仍不能达到性能保证值，若属供方原因则按商务条款执行。

- 1.9.3.4.6设备的试验及要求

- 1.9.3.4.6.1材料试验

- ⑴调压站的每个重要零件都应根据标准进行必要的材料试验，供方应在投标书中将非破坏性材料试验计划及试验资料提交需方。

- ⑵对设备或材料有影响的一切制造、生产试验及检查探伤操作，都要接受供方或需方检验员的监督。

- 1.9.3.4.6.2供方应将下列文件提供给需方：

- (1)	说明所有用于制造设备的材料，符合本技术条件的要求，以及说明已经接受变更的材料，并具有所用材料的合格证书。

- (2)	注明变更和它们已被接受的文件。

- (3)	材料合格证

- 1.9.3.4.7工厂试验

- ⑴供方应在投标书中将工厂试验计划及试验资料提交需方，并提供整体试验项目清单。

- 1.9.3.4.8现场试验

- ⑴供方对油罐各部件设备的检查、验收均按国家标准执行。

- ⑵供方在完成设备安装就位后，进行必要的性能试验，试验应按验收标准中有关条款进行。

- ⑶进行这些试验的时候，供方应派人到现场，指导解决试验暴露的缺陷，直到合格为止。

- 1.10资料交换内容及日期

1.10.1总则

1.10.1.1投标商提供的图纸及文件必须清晰、正确。

1.10.1.2投标商对图纸及文件的错误或遗漏负责，不管这些图纸及文件买方是否审阅过。

1.10.1.3投标商所提供的设计文件，即为需方施工图设计的正式资料，应加盖供方的正式图章。其深度要满足需方施工图设计的需要，要求内容全面，尺寸正确、图面清晰、数字准确，采用CAD（AUTOCAD 版）绘制。

1.10.1.5中标商在签定技术协议时，需提供资料有关的CAD软盘。

1.10.1.6在供货时随机提供相应资料:

⑴产品合格证。

⑵图纸(含总装图及主要易损零部件图)及说明书(12套)。

⑶设备部件检验报告。

⑷卖方提供给设计院的技术资料为 2 套，同时提供电子版文件（AUTOCAD格式） 1  套。

卖方随设备提供的资料不少于 12套。

⑸最终技术资料注明卖方、买方的订货合同号并有明显最终版标记。

⑹卖方提供适用于本工程实际情况的专用技术资料，所有资料上加盖“宜兴市太湖蓝藻藻泥干化处理项目”和“正式资料”字样。

⑺卖方提供的技术资料深度满足买方进行施工图阶段设计的要求。提供的资料准确，并不随意修改。买方有权提出补充要求，卖方及时无偿提供所需的补充技术资料。

⑻卖方提供的技术资料至少包括本技术协议中要求的内容。如买方在工程设计中需要本技术协议以外的资料，卖方及时无偿提供所需的补充技术资料。

⑼买方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。

- 工作配合和资料交换所用的语言为中文。

1.10.2投标商提供的图纸及文件如下：

投标商随投标书的技术文件（包括图纸、技术参数等），除了在本技术规范书前面几章已经提出的外，还包括以下部分：

主要输送设备及配套设备外形尺寸安装图；

与配套设备的组装图；

支架及步道布置图；

安装基础荷载资料；

控制原理图及接线图；

P&ID图及供货清单等；

控制系统电源要求；

配电及控制部分

根据技术要求设计的各个设备的控制原理图和接线图、P&ID图及I/O清单、控制箱(台)外形图、电源要求。接地、电缆敷设图。

1.10.3在签定技术协议后，投标商在商定的时间内应提供可供施工图设计的技术文件（包括图纸、技术参数等）如下：

1.10.4本章中未曾提及和明确的资料，可在设计联络会时再商定提供。

- 1.11技术服务和联络

- 1.11.1供方现场技术服务

- 1.11.1.1供方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供方要派合格的现场服务人员并按现场服务计划表（见下表）派遣现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，供方要追加人月数，但需方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（由供方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 1.11.1.2供方现场服务人员应具有下列资格：

- ⑴遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

- ⑵有较强的责任感和事业心，按时到位;

- ⑶了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- ⑷身体健康，适应现场工作的条件。

- ⑸需方认为不合格的供方现场服务人员，供方须及时更换。

- 1.11.1.3供方现场服务人员的职责

- ⑴供方现场服务人员的任务主要包括设备原材料催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导设备制作、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- ⑵在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，供方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题，供方负全部责任。

- ⑶供方提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- ⑷供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- ⑸供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- ⑹供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与需方协商。

- 1.11.2需方的义务

- 需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 1.11.2.1培训

- ⑴为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- ⑵培训计划和内容见下表（由供方填写）：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- ⑶培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- ⑷供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 1.11.3设计联络会

| 序号 | 次数 | 内容 | 人日数 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.12分包与外购（包括进口件）

供方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.13大件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m)长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 到货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

供方须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>）、运输距离做出详细说明。

- 1.14差异表

供方要将投标文件和技术规范书的差异之处汇集成表。技术和商务部分要单独列表。

| 序号 | 技术规范书 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

参考格式

附件1

响应声明书

致： （招标单位名称）

根据贵方为 （招标编号和名称） 招标项目及服务，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表响应供应商 （响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、响应供应商同意提供采购方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

4、与本投标响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应供应商的姓名、职务：

响应供应商（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附件2

报价一览表

采购单位名称：

在研究了招标文件中所有文件后，我司对采购项目（编号： ）投标报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

响应供应商（签字）： 日期：

供应商名称： 法定代表人或授权响应供应商代表： 日 期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

附件3

规格、技术参数偏离表

响应供应商单位名称（加盖公章）： 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商代表签字：

日期： 年 月 日

附件4

投标货物简要说明一览表

响应供应商单位（加盖公章）： 招标编号

| 序号 | 货物名称 | 产地、品牌规格型号及主要技术参数 （含材质、性能说明） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

响应供应商代表（签字）： 日期：

响应货物序号必须与招标项目一览表的序号一致。

附件5

法定代表人授权书（原件）

采购单位名称：

（响应供应商全称）法定代表人授权 （响应供应商代表姓名）为响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的项目（招标编号）投标活动，全权代表本公司处理响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、签约等。响应供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应供应商代表：性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

响应供应商（全称并加盖公章）： 法定代表人签字： 日 期：

被授权方

响应供应商代表签字： 日 期：

附件6

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：响应供应商应履行《与采购货物相关的要求》第8项相关规定。

2、质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

附件7

所响应产品的彩图及检验报告。